数字一体化GPS授时天线

型号：CSGPS-26TA

天线部分

GPS天线性能指标

·频率范围[MHz]

·增益 [dBi]

·极化方式

·轴比[dB]

·3 dB波束宽度[° ]

·前后比 [dB]

LNA性能指标

·频率范围 [MHz]

·增益 [dB]

·带内平坦度 [dB]

·噪声系数 [dB]

·带外抑制 [dBc]

·输入输出电压驻波比

·输出端口1 dB压缩点 [dBm]

·抗干扰抗阻塞

1575.42±1.023

26±2

右旋圆极化

≤3

110±10

＞10

1575.42±5

22±2

≤1（1575.42±1.023 MHz）

≤2（1575.42±5MHz）

≤2.2 @ +25℃

≤2.7 @ +80℃

＞12 (1575.42±30 MHz)

＞35 (1575.42±50 MHz)

＞50 (1575.42±100 MHz)

≤2.0

≥0

1575.42±100 MHz加 0dBm信号，

LNA增益压缩＜2 dB

接收机部分

·接收通道

50通道

GPS L1 C/A码

GALILEO L1公用服务

·定位时间 [s]

冷启动          ＜29

半热启动        ＜29

热启动          ＜1

·灵敏度 [dBm]

跟踪&定位       -160

重新捕获         -160

冷启动           -144

·水平定位精度 [m]

定位   ＜2.5

SBAS   ＜2

·1pps精度

·最大更新速率

RMS  30ns

99%   ＜60ns

补偿后 15 ns

2HZ

一体化整体天线

电源

·供电 [V]

8～36 DC

·功耗 [W]

·反向保护电压[V]

·RTC

0.8 (typical)，1.6 (max)

＜300

≥2小时

EMC

·CISPER 11/22 Conducted and RadiatedEmission Standards

·IEC 801-2 (ESD Immunity, 8 kV air discharge)

·IEC 801-3 (Radiated Immunity, 3 V/m)

·IEC 801-4 (Fast Transient/Burst Immunity, 500 V)

串行接口

·天线接口

·电平

·速率

传输距离

12芯航空插头

RS422

9600bps，8位

用户可在2400～115200bps间设定

·最大传输距离 [m]                            1000 (9600bps)

物理环境性能

·动态性能

≤4g (39.2 m/sec2)

·工作温度 [℃]

-40～+80

·储存温度 [℃]

-40～+85

·最大高度 [m]

50000

·最大速度 [m/s]

500

·天线罩材料

ASA

·使用环境

室外自然条件

·防水性能

浸入1m深水中1小时，无进水现象(试验前,将射频连接器的外接触件端口进行密封)

附：GPS一体化天线连接器线缆接口表

| 管脚 | 信号名称 | 颜色 | 信号名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN1 | DCPower+ | 蓝 | DCPower+ |
| PIN2 | Receive - | 绿白 | Receive - |
| PIN3 | Receive+ | 绿 | Receive+ |
| PIN4 | Transmit- | 橙白 | Transmit- |
| PIN5 | Transmit+ | 橙 | Transmit+ |
| PIN6 | NC |  | NC |
| PIN7 | NC |  | NC |
| PIN8 | NC |  | NC |
| PIN9 | DCPower- | 蓝白 | DCPower- |
| PIN10 | NC |  | NC |
| PIN11 | 1PPS Transmit+ | 棕 | 1PPS Transmit+ |
| PIN12 | 1PPS Transmit- | 棕白 | 1PPS Transmit- |