防雷型GPS天线

型号: CSGPS-38SH320

电气性能

GPS天线

·频率范围[MHz]

·增益 [dBi]

·极化方式

·轴比[dB]

·3 dB波束宽度[°]

·前后比 [dB]

·供电形式

·工作电压DC [V]

·工作电流DC [mA]

·天线接口

·输出阻抗 [Ω]

·防浪涌抗扰度（10KV/5KA）

1575.42±1.023

38±2

右旋圆极化

≤3

110±10

＞10

同轴

5±0.5

≤45

N(F)型

50

符合GB/T 18802.21-2004 idt IEC 61643-21:2000标准

（1.2/50us&8/20us：10KV/5KA）组合波

LNA性能

·频率范围 [MHz]

·增益 [dB]

·带内平坦度 [dB]

·噪声系数 [dB]

·带外抑制 [dBc]

·输入输出电压驻波比

·输出端口1 dB压缩点（dBm）

·抗干扰抗阻塞

1575.42±5

34±2

≤1（1575.42±1.023 MHz）

≤2（1575.42±5MHz）

≤2.2 @ +25℃

≤2.7 @ +80℃

＞12（1575.42±30 MHz）

＞35（1575.42±50 MHz）

＞70（1575.42±100 MHz）

≤2.0

≥0

1575.42±100 MHz加0 dBm信号，

LNA增益压缩＜2 dB

环境物理特性

·天线罩材料

·天线尺寸（直径D×高H）[mm]

·重量 [Kg]

·工作温度  [℃]

·储存温度 [℃]

·工作湿度 [%]

·工作风速 [m/s]

·极限风速[m/s]

·使用环境

·防水性能

ASA

φ109×108

0.4（天线主体）

-40～+80

-45～+85

≤95

≤45

≤60

室外自然条件

IP67