GPS授时天线

型号: CSGPS-33W630(R5M)

电气性能

GPS天线

·频率范围[MHz]

·增益 [dBi]

·极化方式

·供电形式

·工作电压DC [V]

·工作电流DC [mA]

·天线接口

·输出阻抗 [Ω]

1575.42±1.023

33±2

右旋圆极化

同轴

5±0.5

≤30

SMA型（公头/母头）

50

LNA性能

·频率范围 [MHz]

·增益 [dB]

·噪声系数 [dB]

·带外抑制 [dBc]

·带内平坦度 [dB]

·输入输出电压驻波比

·抗干扰抗阻塞

1575.42±5

32±2

≤2.2 @ +25℃

≤2.5 @ +80℃

＞12（1575.42±30 MHz）

＞35（1575.42±50 MHz）

＞50（1575.42±100 MHz）

≤1（1575.42±1.023 MHz）

≤2（1575.42±5MHz）

≤2.0

1575.42±100 MHz加0 dBm信号，

LNA增益压缩＜2 dB

环境物理特性

·工作温度[°C]

·储存温度[°C]

·相对湿度

·外壳

·外形尺寸[mm]

·防水性

–40～+80

–45～+85

20%～95%

ASA

43 × 38 × 13

IPX65