GPS中继放大器

型号：CSGPSRA-22

电气性能

·频率范围 [MHz]

·增益 [dBi]

·直流供电电压 [V]

·直流供电电流 [mA]

·接口形式

·输出阻抗 [Ω]

·噪声系数 [dB]

·输入输出电压驻波比

·带内波动[dBc]

·阻带衰耗[dBc]

·输入1dB压缩点［dBm］

·防浪涌(冲击)抗扰度性能

机械环境特性

·工作温度 [℃]

·储存温度 [℃]

·工作湿度 [%]

·尺寸 直径×高 [mm]

·重量 [g]

·使用环境

·防水性能

1575.42±1.023

22±1

5±0.5

＜25

N(F)型

50

＜2.0 @ +25℃

＜2.2 @ +80℃

≤2.0

＜0.5

25 min @1675MHz ；40 min @1475MHz

＞-25

符合GB/T17626.5-1999 idt IEC 61000-4- 5:1995标准

-40～+80

-45～+85

≤95

98×58×30

220

室外自然条件

浸入1m深水中1小时，无进水现象(试验前,将射频连接器的外接触件端口进行密封)