BD1收发一体化天线

型号：CSBD1-45RT

天线主要技术指标

- 工作频率[MHz]         2492±5        1616±5

- 极化方式  　    　　 右旋圆极化　　 左旋圆极化

- 阻抗[Ω]       　　　　　   50

- 轴比[dB]       　  　　　  ＜5.0

- 增益(顶点) [dBi]       　　 45±2         4

- 3dB波束宽度[° ]             100±10

- 信号收发隔离      　      90dB(最小)

- 发射功率      　　　       10W

- 前后比(dB)                 ≥10

接收部分LNA技术指标

- 噪声系数[dB]       		  ≤2.0

- 驻波比      　　　　　     ≤2.0

- 带外抑制[dB]               ≥20 (2491.75±25 MHz)

≥40 (2491.75±40 MHz)

≥60dB (1610~1620MHz)

接收机部分技术指标

- 接收通道               	   3个并行通道，6波束处理能力

- 定位时间[s]                 冷启动(典型)  ＜2

热启动(典型)  ＜1

重捕时间(典型) ＜1

- 灵敏度 [dBm]             -110

- 水平定位精度 [m]         在我国范围内定位误差≤300 (1σ，输

入高程误差10m）

● 1pps精度                      (1)动态授时，误差＜1us (1σ，输入高程误差10米)

(2)静态授时(输入天线位置信息)，误差＜50ns((1σ,输入经纬度及高度位置信息,误差10米)

- 最大更新速率              1Hz

电源

- 供电[V]                  12

- 功耗[W]                  40（max）

接口参数

- 串口                     3.3V CMOS/TTL兼容

- 电缆接口                 WT10-LJ-S07

物理环境性能

- 尺寸 直径×高 [mm]        φ128×69

- 外壳材料                  ASA

- 安装方式                  磁钢/螺钉

- 工作温度 　　　   　　　  -40℃～＋85℃

- 工作湿度 [%]              ≤95

● 防水性能                  IP67