GPS/BD1/BD2三模收发天线

型号：CSBD1RTGPSB1-45/30

天线主要技术指标

- 工作频率[MHz]   2492±5     1616±5      1575±3        1561±5

- 极化方式      右旋圆极化  左旋圆极化   右旋圆极化   右旋圆极化

- 阻抗[Ω] 　　　　　           50

- 轴比[dB] 　  　　　           ＜5.0

- 增益(顶点) [dBi]   45±2      4          30±2          30±2

- 3dB波束宽度[° ]                100±10

- 信号收发隔离[dB]    　 发射@BD1：90（min)；发射@GPS/B1:90(min)

- 发射功率[W]   　　　          10

- 前后比[dB]                    ≥10

接收部分LNA技术指标

BD1

- 噪声系数[dB]             	≤2.0

- 驻波比：                		≤2.0

- 带外抑制[dB]             	≥20 (2491.75±25 MHz)

≥40 (2491.75±40 MHz)

≥60dB (1610~1620MHz)

GPS&BD2

- 噪声系数[dB]              	≤3.0

- 驻波比：                  	2.0（MAX）

- 带外抑制[dB]              	≥90dB (1616±5MHz)

电源

- 供电[V]                   	5±0.5

- 电流[mA]                 	<100

物理环境性能

- 内部天线接头形式：        	MCX(m)（黑色为RX，黄色为TX）

- 尺寸 直径×高 [mm]        	φ128×69

- 外壳材料                 	ASA

- 安装方式                 	磁钢/螺钉

- 工作温度　　　　　       	-45℃～＋85℃

- 工作湿度 [%]              	≤95

● 防护等级                  	IP67