GPS/BD1/BD2三模收发

一体化天线

天线主要技术指标

- 工作频率[MHz]   2492±5     1616±5      1575±3        1561±5

- 极化方式      右旋圆极化  左旋圆极化   右旋圆极化   右旋圆极化

- 阻抗[Ω] 　　　　　            50

- 轴比[dB] 　  　　　         ＜5.0

- 增益(顶点) [dBi]   45±2         4          30±2          30±2

- 3dB波束宽度[° ]           100±10

- 信号收发隔离[dB]    　 发射@BD1：90（min)；发射@GPS/B1:90(min)

- 发射功率[W]   　　　      10

- 前后比[dB]               ≥10

接收部分LNA技术指标

BD1

- 噪声系数[dB]             ≤2.0

- 驻波比：                 ≤2.0

- 带外抑制[dB]             ≥20 (2491.75±25 MHz)

≥40 (2491.75±40 MHz)

≥60dB (1610~1620MHz)

GPS&BD2

- 噪声系数[dB]              ≤3.0

- 驻波比：                  2.0（MAX）

- 带外抑制[dB]              ≥90dB (1616±5MHz)

接收机部分技术指标

- 接收通道                 BD1：3个并行通道，6波束处理能力

GPS&B1：50通道

- 定位时间[s]               BD1：冷启动(典型)  ＜2

热启动(典型)  ＜1

重捕时间(典型)＜1

GPS&B1:冷启动(典型)  ＜29

热启动(典型)  ＜1

重捕时间(典型)＜1

- 灵敏度 [dBm]             BD1：-110

GPS&B1：-140

- 水平定位精度 [m]         BD1：在我国范围内定位误差≤300 (1σ，

输入高程误差10m）

GPS& BD2 B1：＜3

● 1pps精度          BD1：(1)动态授时，误差＜1us (1σ，输入高程误差10 米)

(2)静态授时(输入天线位置信息)，误差＜50ns((1σ,输

入经纬度及高度位置信息,误差10米)

GPS&B1：RMS   30ns

99%   ＜60n

● 最大更新速率                 1Hz

电源

- 供电[V]                   12

- 功耗[W]                  40（max）

接口参数

- 串口                     3.3V CMOS/TTL兼容

- 电缆接口                 WT10-LJ-S07

物理环境性能

- 尺寸 直径×高 [mm]        φ128×69

- 外壳材料                  ASA

- 安装方式                  磁钢/螺钉

- 工作温度　　　　　        -45℃～＋85℃

- 工作湿度 [%]              ≤95

● 防护等级                  IP67